OPIS TECHNICZNY - ZAKRES ROBÓT

NAZWA ZADANIA:	Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku administracyjno-biurowego

ADRES OBIEKTU			Niesulów 3, gm. Gidle

BUDOWLANEGO:

NAZWA I ADRES			PGL Lasy Państwowe

ZAMAWIAJĄCEGO		Nadleśnictwo Gidle

Niesulów 3

97-540 Gidle

KODY I NAZWY CPV:

CPV 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Zakres robót:

- czyszczenie istniejącego pokrycia dachowego z gontu (usunięcie mchów, zanieczyszczeń);

- montaż nowego gontu (bez demontażu istniejącego) o powierzchni łącznej 575 m2;

- demontaż istniejących obróbek blacharskich, wykonanie i montaż nowych obróbek,

obróbki przy rynnowe 93 m, obróbki koszy dachowych z blachy powlekanej 60 m,

obróbki ścian szczytowych 44 m, obróbki połączenia ścian szczytowych z dachem 32 m;

- demontaż istniejących obróbek przy kominach, wykonanie i montaż nowych obróbek o długości 32 m;

- demontaż istniejących rynien aluminiowych dachowych o długości 93 m, rur spustowych o długości 46 m i ponowny ich montaż;

- usunięcie istniejącego i montaż nowego systemu odgromowego (wraz z pomiarami sprawności po ich wykonaniu);

- czyszczenie i malowanie podbitki drewnianej o powierzchni 110 m2;

- czyszczenie i mycie ścian, odbicie tynków odparzonych, uzupełnienie tynków;

- położenie nowego tynku zewnętrznego o pow. 346 m2 wraz z wklejeniem siatki z włókna szklanego o powierzchni łącznej 346+60m2 (ścina + cokół) przygotowanie starego podłoża;

- wykonanie docieplenia wnęk okiennych i drzwiowych styropianem o grubości 2 cm z otynkowaniem o długości 150 mb;

- rozebranie opaski z kostki brukowej wokół budynku o powierzchni 55 m2 przed położeniem marmolitu na cokole budynku;

- położenie tynku typu marmolit na cokole wokół budynku o powierzchni łącznej 60 m2;

- rozbiórka i ponowny montaż opaski z kostki wokół budynku o powierzchni 18,4 m2;

- wywiezienie  i utylizacja materiałów porozbiórkowych.

Wszystkie materiały budowlane stosowane w realizacji inwestycji powinny posiadać aprobaty

techniczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty stosownie do wymagań.

NAZWA I ADRES 		„Robi system” Biuro Techniczno-Handlowe

WYKONAWCY 		Robert Drzazga

DOKUMENTACJI:		ul. Mickiewicza 22a, 97-500 Radomsko

DATA OPRACOWANIA: 	15.12.2020 r.

OPRACOWAŁ:		mgr inż. Robert Drzazga upr. budowlane nr 7342/27/94

Zdjęcia: stan istniejący

Front budynku

Tył budynku

Bok budynku

Drugi bok budynku

Cokół, opaska